|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – modyfikacja z dn. 23.10.2012r.

Dostawa aparatury pomiarowej - wspomagającej dla Pracowni Innowacyjnych Konstrukcji Elektronicznych w Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych:

Elementy składowe stanowiska:

1.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Nazwa: Generator Funkcyjny Istotne parametry minimalne: - Dwa kanały - Przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt, ramp, impuls - Pasmo 1µHz – 10MHz - Rozdzielczość 1µHz - Rozdzielczość amplitudy 10 bitów - Modulacja AM, FM FSK, PSK, burst - Częstościomierz 100MHz Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

2.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Nazwa: Zasilacz laboratoryjny Istotne parametry minimalne: - Napięcie wyjściowe 2 x (0-30V) - Prąd wyjściowy 2 x (0-5A) - 1 x (5V, 3A) - Wyświetlacz 4 x LED - Tętnienia i szumy 0,5mVrms - Zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe - Praca szeregowa, równoległa, tracking - Włączenie/wyłączenie wyjścia - Nastawianie ograniczenia prądowego przy odłączonym wyjściu Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

3.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Oscyloskop cyfrowy Wymagania i funkcje minimalne: - Matryca LCD TFT - Min. 2 kanały - Pasmo: min. 200MHz - Próbkowanie w czasie rzeczywistym 2GSa/s - Pamięć 14Mpkt - Możliwość podłączenia Pen Drive - Pomiary automatyczne - RS232, USB Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

4.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | Nazwa: Multimetr Wymagania i funkcje minimalne: - Odczyt 50000 i 500000 na zakr. DCV i Hz; - Odświeżanie: odczyt 4 4/5 cyfry – 5 razy/s odczyt 5 4/5 cyfry – 1,25 razy/s 52 segmentowa linijka analogowa – 60 razy/s - True RMS dla AC / AC+DC - Dokładność na zakresie DCV 0,03% - System PC Link® - współpraca z komputerem PC (interfejs RS232 lub USB2) - Pomiar pojemności - Pomiar częstotliwości - Pomiar częstotliwości sygnałów cyfrowych - Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych - Pomiar poziomu (dBm) - Pomiar wypełnienia impulsów - Pomiar pętli prądowej (%4-20mA) - Test diod i akustyczny test ciągłości - Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej (MAX/MIN) - Pomiar wartości szczytowych - Automatyczny dobór zakresu - Automatyczny wyłącznik zasilania - Współpraca z komputerem Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

5.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Nazwa: tester systemów PCM 2 MBs. Pod tą pozycją zawiera się: |
| 2 | 1 | Nazwa: Mikroskop optyczny z okularem PC Istotne parametry minimalne: • typ głowicy: dwuokularowa • zakres powiększeń: min. 7-45x • okulary: szerokokątne min. 10x, 2 sztuki • obiektyw typu zoom o powiększeniach płynnie zmiennych w zakresie min. 0,7 - 4,5x • oświetlenie: halogenowe dolne i górne Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |
| 3 | 1 | Nazwa: Mikroskop dwuokularowy transmisyjny Istotne parametry minimalne: Mikroskop: Typ głowicy: binokularowa Powiększenie: 40x - 1600x Okulary WF: 10x - 2 szt, 16x - 2 szt Średnica okularu: 23mm Obiektywy achromatyczne: 4x / 10x / 40x / 100x Oświetlenie: LED Okular PC: - rozdzielczość - 5MPixeli - powiększenie - 10x - typ matrycy - CMOS - rozdzielczość – min. 2592x1944 piksel - szybkość przechwytu dla maksymalnej rozdzielczości min. 8 ramek/sekundę - szybkość przechwytu dla rozdzielczości 640x480 min. 30 ramek/sekundę Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |
| 4 | 2 | Nazwa: Rozlutownica Wymagania i funkcje minimalne: - Zasilanie: 220/230 V, 50 Hz - Moc pobierana przez urządzenie: 120 W - Kompresor: pompka membranowa - Moc pobierana przez silnik: 15 W - Wytwarzane podciśnienie: 600 mm Hg - Czas osiągnięcia max podciśnienia: 0,2 s - Wydajność kompresora: 15 l/min - Moc grzejnika: 100 W - System stabilizacji temperatury: pomiar rezystancji grzejnika - Zakres temperatur: od 350-500°C - Masa kompletnego urządzenia: 420 g - Przewód zasilający trzyżyłowy, silikonowy, odporny na wysokie temperatury Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |
| 5 | 1 | Nazwa: Stacja HOT-AIR do montażu i demontażu SMD i BGA wraz z zestawem końcówek Wymagania i funkcje minimalne: - Zasilanie: 230 V AC, 50-60 Hz - Moc pobierana: 600 W max. - Zakres regulacji przepływu powietrza: 2-20 l/min, +/- 10% - Zakres regulacji temperatury: 150°C - 475°C - Rozdzielczość regulacji/wyświetlacza: 1°C ; 1 l/min - Stabilność temperatury: +/- 2°C - Głowica prostokątna o min rozmiarach 31x31mm - Głowica uniwersalna okrągła o średnicy 5mm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

6.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Dalmierz ultradźwiękowy Pod tą pozycją zawiera się dalmierz laserowy Wymagania i funkcje minimalne: Urządzenie do pomiary odległości bez użycia taśmy mierniczej. Posiada funkcje matematyczne (dodawanie i mnożenie) oblicza powierzchnie, kubatury, automatycznie dodaje, mnoży pomiary długości. Nadaje się przy prostych pracach wewnątrz pomieszczeń. Istotne parametry nie niższe niż: - Dioda laserowa 635 nm, < 1 mW - Zasięg pomiarowy min. 0,05m, max.70 m - Klasa lasera min. 2klasa - Dokładność pomiarowa, min. 1,5 mm - Czas pomiaru, maks. 4 s - Zasilanie bateryjne Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

7.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Miernik promieniowania mikrofalowego Wymagania i funkcje minimalne: - Miernik umożliwiający precyzyjny pomiar promieniowania mikrofalowego. - Wyniki pomiaru wyświetlane są na panelu LCD w zakresie min. 0.00 - 9.99 mW/cm2, do min. dwóch miejsc po przecinku, z funkcją podświetlania wskazań. - Urządzenie może pracować w trybie pomiaru wartości bieżących oraz odczytu wartości maksymalnych (posiada funkcję zapamiętywania wartości maksymalnej pomiaru). - Posiada funkcję umożliwiającą wyzerowanie wskazań po wymianie baterii. - Posiada funkcję umożliwiającą zapis wartości maksymalnej pomiaru - Posiada podświetlany panel LCD ułatwiający odczyt wskazań przy niskim natężeniu oświetlenia (w nocy, w nieoświetlonych pomieszczeniach). - Posiada ergonomiczną konstrukcję, która sprawia, że urządzenia może być z łatwością obsługiwane zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. - Miernik może być zasilany z baterii lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego. - Nadaje się do kontroli urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe: np. kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych itp. - Nie wymaga Re-kalibracji - Posiada ergonomiczną i wytrzymałą obudowę Istotne parametry nie mniejsze niż: Zakres pomiarowy min.: 0.00 – 9.99 mW/cm2 Rozdzielczość wskazanie max.: 0.01 Próg alarmowy około: 5.00 mW/cm2 Sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna przekroczenia progu alarmowego Przekroczenie zakresu pomiarowego: wskazanie OL Częstotliwość kalibracji: ok. 2450 MHz Warunki pracy: -10 ~ +50°C lub większy; 10% -90% RH lub więcej Zasilanie: bateryjne Zasilacz sieciowy: 230V Wyświetlacz min.: LCD 1.8” z maksymalnym wskazaniem 9.99 Posiada kompatybilność elektromagnetyczną: znak CE Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

8.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Miernik poziomu dźwięku Wymagania i funkcje minimalne: - charakterystyka czasowa F - filtr A - automatyczna zmiana zakresów - pomiar natężenia dźwięku w zakresie min. 30 - 130dB - min. 6 zakresów pomiarowych - filtr szumów tła - pomiar wartości szczytowej MAX HOLD - wyświetlacz przynajmniej: LCD 3 1/2 cyfry z linijką analogową - automatyczna/ręczna zmiana zakresów - filtry korekcji częstotliwości A i C - dwie charakterystyki czasowe S(wolna) i F(szybka) - wyjście napięciowe AC i DC - interfejs USB min. 2.0 - osłona przeciwwietrzna Wyposażenie: - osłona przeciwwietrzna - futerał z tworzywa udaroodpornego - interfejs USB min. 2.0 - bateria - instrukcja obsługi w języku polskim Cechy konstrukcyjne i użytkowe: Dwa dostępne wbudowane filtry A/C Dynamiczne charakterystyki czasowe Pamięć wartości szczytowej Pamięć z rejestracją aktualnej wartości MIN/MAX Filtr szumów tła Zmiana zakresów pomiarowych ręczna lub automatyczna Automatyczne wyłączenie zasilania po 20 minutach braku aktywności (z możliwością blokady tej funkcji) Gniazdo zasilania zewnętrznego Istotne parametry nie mniejsze niż: Zakres pomiarowy: - z filtrem "A" w zakresie min. 30dB do130dB - z filtrem "C" w zakresie min. 35dB do130dB - automatyczny w zakresie min. 30dB do 130dB - ręczny przynajmniej6 podzakresów skok co 10dB: 30dB do 80dB, 40dB do 90dB, 50dB do 100dB 60dB do 110dB, 70dB do 120dB, 80dB do 130dB Filtry korekcji częstotliwości: A - zbliżony do charakterystyki częstotliwości ucha ludzkiego C - zbliżony do płaskiej charakterystyki częstotliwościowej Dokładność min.: 1 dB Rozdzielczość max.: 0,1 dB Zakres częstotliwości w zakresie min.: 31,5 Hz...8kHz Mikrofon pojemnościowy : śr min. 6 mm Spełnia wymogi normy : przynajmniej IEC 651 typu 2 Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

9.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Nazwa: Miernik wielofunkcyjny Wymagania i funkcje: - Wielofunkcyjny, dwupolowy wyświetlacz LCD z opcją podświetlania wskazań - Trzy przyrządy w jednym: pirometr, termometr i higrometr - Równoczesny pomiar temperatury i wilgotności - Wysoka czułość i dokładność pomiarów - Wbudowany pirometr umożliwiający bezkontaktowy pomiar temperatury - Minimalny zakres pomiarowy pirometru -50 ~ +500°C (-58 ~ +932°F) - Możliwość zmiany jednostek pomiarowych °C/°F - Funkcja MAX – zapamiętywanie maksymalnej pomiaru - Funkcja HOLD - zatrzymanie wskazań - Automatyczne odcięcie zasilania po max. 10 min. - Anty-wstrząsowa osłona zabezpieczająca przed uszkodzeniami Istotne parametry nie mniejsze niż: Pomiar wilgotności Zakres pomiarowy min. 0 – 100% RH Dokładność pomiaru max. ± 3.5°RH w zakresie 5%-95% Rozdzielczość max. 0,1 %RH Pomiar temperatury Zakres pomiarowy min.-20°C ~ +60°C (-4 ~ +140°F) Dokładność pomiaru max. ±2°C; 3°F Rozdzielczość max.0.1 Jednostki pomiarowe °C / °F Pomiar temperatury (pirometr) Zakres pomiaru min.-50 ~ +500°C (-58 ~ +932°F) Rozdzielczość optyczna min. 8:1 Dokładność pomiaru max.±5%°C (±9°F) dla temperatury -50 do- 20°C (-58 do-4°F) max.±2%°C (±4°F) dla temperatury -20 do +500°C (-4 do +500°F) Próbkowanie min. 2.5 razy na sek. Rozdzielczość pomiaru max. 0,1 °C dla temperatury -50 do 200°C max. 1,0 °C dla temperatury 200 do 500°C Czas odpowiedzi poniżej 1s Wrażliwość widmowa przynajmniej 6~14 μm Wybór jednostek pomiaru °C / °F Współczynnik emisyjności Stały 0.95 Celownik laserowy punktowy, kolor czerwony, długość fali przynajmniej 630-607nm, moc wyjściowa <1mw, kl. 2 Zasilanie bateryjne , Samoczynny wyłącznik zasilania po max. 10 minutach bezczynności Parametry mechaniczne nie gorsze niż: Wyświetlacz przynajmniej dwupolowy LCD 3 ½ cyfry, podświetlany Typ czujnika wysokiej czułości pojemnościowy czujnik dla pomiaru wilgotności termistor dla pomiaru temperatury Przekroczenie zakresu pomiarowego z wskazaniem na wyświetlaczu Stopień ochrony obudowy przynajmniej IP 40 Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

10.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Analizator widma + zestaw sond zbliżeniowych Istotne parametry: Pasmo częstotliwości: 100kHz…3GHz. Okres przemiatania: 20ms…1000s. Pasmo rozdzielczości (filtr RBW): 100Hz…1MHz ze skokiem w sekwencji 1–3 oraz 200kHz (-3dB) i dodatkowo: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz (-6dB). Czystość widmowa: <-100dBc/Hz (przy 100kHz). Pasmo filtru wideo (VBW): 10Hz…1MHz ze skokiem w sekwencji 1–3. Zintegrowany demodulator AM i FM (wyjście słuchawkowe i wewnętrzny głośnik). Detektory: Auto-, min-, max-peak, sample, RMS, quasi-peak. 8 znaczników wraz ze znacznikiem różnicowym. Kolorowy ekran TFT VGA o dużej ostrości, przekątna 16,5 cm (6,5”), wyjście DVI. Układ stabilizacji impedancji sieci (sieć sztuczna) Parametry techniczne Pasmo przenoszenia:; 9 kHz…30 MHz. Impedancja:; Z = 5 0Ω II [50 μH + 5 Ω] Błąd <20 % w warunkach zgodnych z normą VDE 876T1. Prąd maksymalny:; 16 A. Napięcie/częstotliwość sieci:; 230 V/50…60 Hz, CAT II. Sztuczna ręka:; 220 pF + 511 Ω. Przewód ochronny PE (odłączany):; 50 μH II 50 Ω. Ogranicznik impulsów przepięciowych. Pasmo przenoszenia:; 150 kHz…30 MHz. Tłumienność:; 10 dB (+1,5dB/-0,5 dB). Złącza. Wyjście pomiarowe:; 50 Ω BNC. Gniazdo zasilania badanego urządzenia:; standardowe niemieckie gniazdko wtyczkowe (opcjonalnie UK lub US). Sztuczna ręka:; gniazdo bananowe 4 mm. Przewód sieciowy:; stały... Zestaw sond pola bliskiego o paśmie przenoszenia do 3 GHz (współpracujący z analizatorem widma) zawierający 1 sondę pola magnetycznego (H), 1 sondę pola elektrycznego (E) i sondę o wysokiej impedancji wejściowej. Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

11.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Miernik PH cieczy Wymagania i funkcje: Urządzenie służy do wykrywania jak kwaśne lub jak zasadowe są ciecze. Urządzenie powinno posiadać: - funkcję zatrzymania wartości pomiaru na dużym wyświetlaczu LCD - wskaźnik rozładowania baterii, - automatyczną kompensację temperatury (zapewnia prawidłowy pomiar wartości nawet w przypadku zmian temperatury). - pamięć danych Istotne parametry: Zakres pomiarowy min.: 0-14 pH Rozdzielczość max. 0,01 pH Kalibracja zgodna przynajmniej z ISO Temperatura spalin ok 0 - 50 C Zasilanie bateryjne Zakres pomiarowy wartości pH min. 0 -14 pH Rozdzielczość - wartość pH max. 0.01 pH Dokładność wartości pH min. 0,07 pH Zestaw powinien zawierać: Wymienne sondy pomiarowe Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

12.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Miernik cęgowy Wymagania i funkcje: - Odczyt cyfrowy maks. 4000 - Wskaźnik analogowy (linijka) 43-segm. - Pomiar wartości skutecznej True RMS - Pamięć odczytu (funkcja DATA HOLD) - Pamięć wartości szczytowej (funkcja PEAK HOLD) - Pamięć MIN./MAX. - Pomiar częstotliwości - Max. średnica mierzonego przewodu 51mm - Akustyczny test ciągłości i test diod - Podświetlany wyświetlacz - Automatyczny wyłącznik zasilania - Odporność na upadek z wysokości 140 cm - Bezpieczne w pełni izolowane przewody pomiarowe - Futerał Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

13.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Wielofunkcyjny miernik instalacji Wymagania i funkcje: - Pomiar impedancji pętli zwarcia - Pomiar rezystancji uziemienia - Pomiar rezystancji izolacji - Wskazania kolejności faz - Pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy - Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji - Pakiet uziemień - Zestaw sond zbliżeniowych Istotne parametry: - Wyjście USB - Pamięć min. 990 rekordów - Zakres napięć pomiarowych 95-440V - Zakres częstotliwości pomiarowych 45-65Hz - Pomiar impedancji pętli zwarcia min. rozdzielczością 0,01Ω Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

14.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Kamera termowizyjna Istotne parametry: - Czułość termiczna 65mK, dokładność min. 2% - Zakres pomiaru temperatury max. -20°C do min. 350°C - Celownik laserowy - Wbudowany mikrofon do nagrywania komentarzy głosowych - Wymienne obiektywy IR dla większej elastyczności zastosowań - Automatyczne rozpoznawanie punktów o wysokiej, niskiej i średniej temperaturze - Instrukcja obsługi w języku polskim Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

15.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Analizator spektralny Istotne parametry: - Zakres pomiarów zgodnie z normą DIN/VDE 0848 - Próbkowanie z szybkością min. 65 MSPS - Pasmo: od max. 1Hz do min 1MHz (30MHz) - Zakres poziomu pola E (typ.): od max. 0,1V/m do min. 20kV/m - Zakres poziomu pola H (typ.): od max. 0,1nT do min. 2mT - Zakres poziomu DDC pola H (typ.): od max. 1pT do min. 2mT - Nominalna dokładność: min. 3% - Szybka analiza widmowa FFT - Pomiary pola magnetycznego w trzech wymiarach (3D) - Wyświetlanie częstotliwości i siły sygnału - Obliczenia granicznych wartości ekspozycji zgodnie z normą DIN/VDE 0848 - Pomiary wartości średnich - Wewnętrzny rejestrator danych - Interfejs USB 2.0 - Gwarancja: min. 10 lat Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

16.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Analizator spektralny Istotne parametry: - 14-bitowy przetwornik A/C - Sprzętowy filtr DDC - Przetwarzanie sygnałów z szybkością min. 150 MIPS (CPU) - Pasmo: do max.10 MHz do min. 9,4 GHz - Maksymalny zakres pomiaru: min. -155 dBm (1Hz) - Maksymalny zakres pomiaru z przedwzmacniaczem: min. -170 dBm (1Hz) - Maks. poziom bezwzględny: +20 dBm - Minimalny okres próbkowania: 1 ms - Gwarancja: min.10 lat Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

17.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Stacja pogodowa Wymagania i funkcje: - konsola wyświetlacza (odbiornik), - jednostka transmitera termo-hygro, - czujnik kierunku wiatru, - czujnik prędkości wiatru, - przyrząd do pomiaru opadów deszczu, - przyrządy do montażu jednostki, - kabel USB i oprogramowanie PC, - zasilacz 6V DC. - Ciśnienie atmosferyczne: 16,5 do 60,5 mmHg - Opady deszczu: 0 do 9 999 mm - Kierunek wiatru: 0 - 360o - Prędkość wiatru: 0 do 112 mph (mil/godz.) metrów Istotne parametry: - Temperatura wewnętrzna: max. 0 do min. 60 C - Temperatura zewnętrzna: max. -40 do min. 65 C - Wilgotność wewnętrzna: max. 10 do min. 99% - Wilgotność zewnętrzna: max. 10 do min. 99% Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

18.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Mikroskop elektroniczny Wymagania i funkcje: • rozdzielczość matrycy: min. 1,3 MP • rozdzielczość obrazu: 2Mpix (1600x1200), 1,3Mpix (1200x960), VGA (640x480) • powiększenie: min. 3,5x / 35x • wykonywanie zdjęć w formacie JPEG • nagrywanie filmów formacie AVI • zoom cyfrowy: min. 1-4x • wyświetlacz: LCD 2,4" • pamięć wewnętrzna: • wyjścia: TV, USB 1.1, slot na karty SD • format wyjścia TV: PAL / NTSC • oświetlenie LED • balans bieli: automatyczny • przysłona: elektroniczna, ERS (electronic rolling shutter) • zasilanie bateryjne• wymiary: 54,5 x 73 x 96,5 mm • waga: 140 g • długość kabla USB: 150 cm • długość przewodu TV: 170 cm • w zestawie pasek nadgarstkowy oraz smycz na szyję • ustawienie ostrości: mechaniczne (dystansowo) w stopce mikroskopu, w praktyce pow. 3,5x nie wymaga regulacji (duża głębia ostrości), 35x - precyzyjna regulacja dystansowa Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

19.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Tester pola elektromagnetycznego Wymagania i funkcje: Urządzenie do kontroli poziomu promieniowania elektromagnetycznego linii energetycznych, monitorów komputerowych, odbiorników TV i sprzętu elektrycznego w mT i mGs. Istotne parametry minimalne: Zakres pomiaru: max.0,1 mGs do min.199,9 mGs Pasmo częstotliwości: max. 30 Hz do min. 300 Hz Ilość osi pomiarowych: przynajmniej 1 Dokładność pomiaru: max. (4% + 2 cyfry) w temp. 23 5 C dla f=50/60 Hz Okres próbkowania: ok. 0,4 s Pobór prądu zasilania: ok. 2 mA Temperatura pracy: max.0 C do min.50 C Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

20.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Miernik poziomu sygnałów TV (analogowych i cyfrowych) i satelitarnych Wymagania i funkcje: Urządzenie ma określać jakoś sygnału analogowej i cyfrowej telewizji naziemnej oraz sygnałów satelitarnych. - Pomiar na częstotliwościach od 474-858 MHz - Pomiar MER,BER,CBER,VBER - Zasilanie bateryjne - Zarządzanie poprzez kabel USB Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

21.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Mostek RLC Wymagania i funkcje minimalne: - Częstotliwości pomiarowe: 100Hz, 120Hz, 1kHz i 10kHz (9,6kHz). - Dokładność podstawowa: 0,1%. - Zakres pomiaru rezystancji: 0,1mΩ ~ 99,99MΩ, rozdzielczość: 4 1/2 cyfry. - Mniejszy wpływ zniekształceń harmonicznych na wynik pomiaru. - Krótki czas pomiaru (75ms). - Interfejs RS-232 w standardzie. - Programowany czas opóźnienia pomiaru - wygodna integracja w automatycznych systemach produkcyjnych. - Funkcja sortowania elementów według dokładności wielkości znamionowej. - Funkcja komparatora i akustycznej sygnalizacji Dobry/Zły. - Wyświetlacz tekstowy LCD z matrycą 40x4. - Przyjazny interfejs użytkownika. - Zerowanie w trybie zwarcia i rozwarcia. - Zabezpieczenie obwodu wejściowego ( 1 dżul). Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

22.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Generator funkcyjny z funkcją wobulacji Istotne parametry minimalne: - Pasmo do 100 MHz, próbkowanie 1 GSa/s, 14-bitowa rozdzielczość pionowa - Technika bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS – Direct Digital Synthesizer), wysokiej jakości sygnały wyjściowe o małych zniekształceniach - Różnorodność generowanych przebiegów: sinus, prostokąt, piła, trójkąt, impulsy, szum biały, DC, index up, index down, Sinc, elektrokardiogram - Modulacja sygnału wyjściowego: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, Sweep, Burst - Wbudowane modulacje IQ: BPSK, QPSK, OQPSK, 16PSK, p/4DQPSK, 8PSK, D8PSK, 4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM - Opcja skokowej zmiany częstotliwości (ang. hopping) według wzorca zdefiniowanego przez użytkownika (tablica i sekwencja) - Interfejsy: USB Host, USB Device, LAN(LXI-Class C), GPIB - 11cm ekran TFT LCD, 16M kolorów - Uniwersalne wejścia/wyjścia sygnałów Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

23.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Gilotyna do płytek drukowanych Wymagania i funkcje minimalne: Uniwersalne nożyce stołowe - gilotyna - z dźwigniowym napędem ręcznym. Przystosowane do cięcia blachy, w tym stalowej, drutu stalowego i innych materiałów. Nadają się do cięcia płytek drukowanych, wykonanych z laminatów epoksydowych. Zastosowany mechanizm dźwigniowy Noże tnące, wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej, wyposażone w mechanizm regulacyjny Nożyce przystosowane są do mocowania do płaszczyzny stołu za pomocą wkrętów lub ścisków. Istotne parametry minimalne: Parametry ciecia: - blacha stalowa do 1,5 mm - drut stalowy do f 4 mm - robocza długość przynajmniej 95 mm - długość podstawy przynajmniej 30 cm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

24.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Chwytak (peseta) podciśnieniowy z własnym zasilaniem Istotne parametry minimalne: - Chwytak wykonany z trwałego tworzywa - Min 4 wymienialne końcówki Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

25.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Suwmiarka z odczytem cyfrowym Istotne parametry minimalne: Dokładność pomiaru max. 0.03 mm / 0.001 cala Funkcję zerowania Wykonanie ze stali nierdzewnej Posiada duży wyświetlacz Umożliwia pomiary odczytywane w milimetrach i calach Zakres pomiarów przynajmniej 0 - 150 mm / 0 - 6 cali Dokładność pomiaru przynajmniej 0.03 mm / 0.001 cala Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

26.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw do gwintowania – 44 częściowy Wymagania i funkcje: Wykonane z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS Jakość warsztatowa, Gwintowniki 3-częściowe wg przynajmniej DIN 352 do otworów przelotowych i nieprzelotowych Narzynki wg przynajmniej DIN 223 Do stali zwykłych i niskostopowych (do 800 N/mm2), żeliwa oraz metali kolorowych Istotne parametry: Zestaw powinien zawierać przynajmniej: - gwintowniki ręczne 3-częściowe: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12 - narzynki: M 3; M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 12 - wiertła walcowane HSS: fi 2,5; 3,3; 4,3; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm - pokrętła do narzynek:20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14 mm - pokrętła do gwintowników: rozmiar 1; 2 - grzebień kontrolny do gwintów, wkrętak Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

27.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw do modelowania i grawerowania Istotne parametry minimalne: Zestaw powinien zawierać przynajmniej: Wiertarko- frezarkę Narzędzia wysokiej jakości: - 1 diamentowy sztyft szlifierski, - 1 frez precyzyjny, - mikrowiertła 0,5mm i 1,0 mm - 1 szczotka czyszcząca, - 4 sztyfty szlifujące z korundu szlachetnego (cylinder, kula, koło i stożek) - 1 tarcza tnąca - po 2 tarcze szlifierskie z korundu i siliciumkarbid - 20 tarcz tnących - 1 trzpień - przynajmniej 6 zacisków stalowych od max.1,0- min.3,2 mm Zasilanie: zasilacz 230 V Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

28.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Stojak wiertniczy Istotne parametry minimalne: - Precyzyjny stojak do wszystkich małych wiertarek, z blatem ok. 220 x 120 mm, o promieniu roboczym przynajmniej 140 mm. - Do urządzeń o średnicy do przynajmniej 20 mm. - Z regulowaną blokadą i czytelną podziałką. - Kolumna ze stali chromowanej o średnicy przynajmniej 20 mm i długości 280 mm. - Zakres ruchu statywu przynajmniej 30 mm. - Wbudowany ogranicznik głębokości, chromowana dźwignia, mocna sprężyna odbijająca, frezowane prowadnice i mocowania. - Uchwyt wiertarki: możliwość obracania o 90 stopni w obie strony (z podziałką). - Otwory montażowe w podstawie. Charakterystyka wymagana: - podajnik obrotowy na łożysku kulkowym - regulowany ogranicznik głębokości z podziałką Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

29.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Microstół z osiami współrzędnych Wymagania i funkcje minimalne: - stół wykonany z mocnego aluminium, z regulowanymi prowadnicami oraz rowkami teowymi. - przesuwna podziałka do ustawiania obrabianego materiału. - pokrętła ręczne o podziałce ze skalą, wg której: max. 1 U = 1,0 mm, i max.1 podziałka = 0,05 mm przesuwu - Ze szczękami zaciskowymi Istotne parametry wymagane: wymiary (LxBxH) ok. 200 x 70 x 42 mm długość przynajmniej 200 mm Zestaw musi zawierać: - szczęki zaciskowe i elementy mocujące do stojaka - obszar regulacji: Poprzecznie (X) przynajmniej 134 mm, głębokość (Y) przynajmniej 46 mm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

30.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ## Nazwa: Wałek giętki Istotne parametry: - rękaw do przenoszenia napędu - Łożyskowany na obu końcach - posiada bardzo elastyczny przewód - możliwość podłączenia zacisków stalowych Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

31.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100-częściowy zestaw do szlifowania, rozcinania i polerowania Pod tą pozycją zawiera się: 200-częściowy zestaw do szlifowania, rozcinania i polerowania Wymagania i funkcje: Narzędzia do wiertarko-szlifierek precyzyjnych, do frezowania, szlifowania, szczotkowania, odrdzewiania, polerowania, grawerowania i rozcinania Zestaw 200-częściowy Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

32.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Imadło do mechaniki precyzyjnej Istotne parametry minimalne: Szerokość szczęk min. 75 mm Rozstaw szczęk min. 70 mm Materiał szczęk Guma Zakres mocowania 0 do min. 68 mm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

33.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Wykrywacz metalu i przewodów Wymagania i funkcje minimalne: Wykrywacz metalu, rur, drewnianych belek Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD z przynajmniej 10-stopniową skalą i sygnałem akustycznym lokalizuje i sygnalizuje położenie obiektu. 4 tryby pracy: automatyczny, detekcja metalu, detekcja drewna, detekcja przewodów elektrycznych. Wykrycie drewna, metalu i przewodów elektrycznych sygnalizowane odmiennymi dźwiękami. Istotne parametry: Automatyczna kalibracja Wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne Rodzaj ostrzegania: sygnalizacja wizualna i akustyczna Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

34.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Magazyn warsztatowy z 60 szufladkami Istotne parametry minimalne: Materiał Metalowa rama Wielkość zewnętrzna około 300 x 550 x 140 mm Półki (szer. x wys. x gł.)około 55 x 140 x 35 Liczba półek 60 Przezroczyste szufladki plastikowe Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

35.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Stacja lutownicza ze sterowaniem cyfrowym Wymagania i funkcje minimalne: - Mikroprocesorowe sterowanie - Grot zintegrowany z elementem grzejnym - obsługa rączek lutowniczych z różnymi technologiami grzania (TD-100 i PS-90) - Zasilanie: 230V 50Hz - Pobór mocy: max. 80W - Wymiary zasilacza: 104x130x152mm - Temperatura pracy: - dla rączek z grotem zintegrowanym z grzejnikiem (np.TD-100): 205°C - 454°C - dla rączek standardowych (np.PS-90): 176°C - 482°C - Stabilizacja temperatury +/- 1°C - Wskaźnik stanu pracy - Rezystancja grota / uziemienie >2 - Możliwość kalibracji - Grot TD-100 minifala 3,05mm zagięty - Grot TD-100 0,8mm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

36.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ## Nazwa: Lutownica ręczna zasilana bateryjnie Istotne wymagane parametry: - Krótki czas nagrzewania: max. do 15 sekund - Dwa poziomy nagrzewania: - poziom I: min. 8W/450C - poziom II: min. 11W/510C - Oświetlenie LED - Nasadka automatycznie wyłączająca lutownicę - Pozwala na wykonanie ok. 180 punktów lutowniczych na nowym komplecie baterii - Zgodność z RoHS - Dodatkowo: - grot stożkowy 0.8 mm - grot wkrętak 1.8 mm - baterie - klucz do wymiany grotów Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

37.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Multimetr długopisowy Wymagania i funkcje: Multimetr posiadający najważniejsze funkcje pomiarowe i łatwą obsługę jedną ręką Przełącznik zakresu umiejscowiony pośrodku regulowany kciukiem Istotne parametry minimalne: - Pomiar dwubiegunowy AC/DC do 750V - Wyświetlacz z maks. wskazaniem 2 000 - Auto wykrywanie ACV, DCV, Ω, ciągłości obwodu i test diody - Jednobiegunowy wykrywacz fazy - Wskaźnik kolejności faz - Podwójny wyświetlacz ACV i Hz - Pomiar rezystancji do 2kΩ - Miernik częstotliwości do 1 kHz - Dźwiękowy test ciągłości - Latarka LED - Auto test - Wskaźnik poziomu baterii - Bezpieczeństwo elektryczne CAT IV 600V/CAT III 750V Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

38.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Imadło robocze duże Wymagania i funkcje: Obrotowa podstawa Korpus i szczęka odlewana ze staliwa Szerokość szczęk min 100mm Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

39.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Lampa warsztatowa Istotne parametry minimalne: Podświetlenie świetlówka Moc źródła światła max. 22W Soczewka przynajmniej 5” (127mm) Powiększenie przynajmniej 5 dioptrii Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

40.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Tester sieci i okablowania sieciowego z wykrywaniem miejsca usterki na wyświetlaczu LCD Wymagania i funkcje: Testowanie prawidłowej pracy kabla sieciowego RJ45 UTP / FTP Duży i czytelny wyświetlacz LCD Wymagania minimalne: - testowanie kabli kategorii 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych - wykrywa: brak połączenia, zwarcia, zamiany kolorów w parze, odwrotne połączenia - identyfikacja żył oraz wykrywanie błędów połączeń - pomiar długości kabla (z wykorzystanej jednostki zdalnej jak i bez niej) oraz określanie dystansu do miejsca przerwy/zwarcia - ekran LCD - dokładna lokalizacja miejsca uszkodzenia - zasilanie: bateryjne Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

41.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Tester kolejności faz Wymagania i funkcje minimalne: - Pomiar w instalacjach 3-fazowych - Test kierunku wirowania faz - Sygnalizacja obecności napięcia dla każdej fazy osobno Istotne parametry minimalne: Zakres napięcia: max. 180- min. 480VAC (instalacja 3 fazowa AC) Zakres częstotliwości: max. 20- min. 380Hz Wytrzymałość elektryczna: przynajmniej 1800V przez 1 min lub 3800V napięcie impulsowe Limit czasu pomiaru ciągłego przynajmniej - 180VAC <= 40 min z przerwami, 480VAC <= 3 min z przerwami Zgodność z normami - przynajmniej PN-EN61010-1 (druga edycja) Kat. III 600V AC/DC Kompatybilność elektromagnetyczna - przynajmniej PN-EN61326-1 (EMC) Wyposażenie standardowe - Krokodyle izolowane - Torba na miernik i wyposażenie - Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

42.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Tester wyłączników różnicowoprądowych Wymagania i funkcje minimane: Urządzenie: - do kontroli gniazd wtykowych, kabli przyłączeniowych i zabezpieczeń różnicowoprądowych - w przypadku gniazd wtykowych kontrolowane jest prawidłowe podłączenie przewodów - skuteczność zabezpieczeń różnicowoprądowych sprawdza prądem nominalnym min. 30mA, czas wyzwalania max. 200ms - Spełnia wymagania norm: - Bezpieczeństwo: IEC 61010-1, IEC 61557-6 NF EN 61557-6 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): IEC 61236 - kategoria pomiarowa: IIIkat. 600V - stopień ochrony: przynajmniej IP20 Istotne parametry minimalne: Napięcie pracy: 230 V, 50 Hz Nominalny prąd różnicowy: min. 10 mA Zasilanie: Bateryjne Dopuszczalna temperatura otoczenia: przynajmniej -15 °C … +45 ° C Czas pracy po podłączeniu: bez ograniczeń Izolacja: przynajmniej klasa ochronności 2 Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

43.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Reflektometryczny tester sieci Wymagania i funkcje minimalne: - Dokładny pomiar długości kabla z rozdzielczością do 5 cm w zakresie do 600 m. - Wyświetlacz cyfrowy sygnalizujący 5 typowych uszkodzeń kabla tj. pary: przerwane, zwarte, skrzyżowane, rozczepione i zamienione miejscami. - W wyposażeniu standardowym jeden zdalny identyfikator wykorzystywany do sporządzania mapy żył. - Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny. - Automatyczna kontrola impedancji wyjściowej, automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego, automatyczne zerowanie wskazania i automatyczne ustawianie czułości pozwalające dokładnie dopasować układ pomiarowy przyrządu do rożnego typu testowanych kabli. - Możliwość pomiaru prędkości propagacji dla próbki kabla. - Wewnętrzna biblioteka parametrów 39 standardowych kabli. - Generator akustyczny (częstotliwość sygnału od 910 do 1100 Hz, poziom 5 Vp-p). - Detekcja napięcia sieci. - Ochrona przeciwporażeniowa (do 250 V sk.). Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |